睿尔曼机械臂接口函数说明V3.2

- 睿尔曼智能科技（北京）有限公司

文件修订记录：

| 版本号 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2020-05-01 | 拟制 |
| V1.1 | 2020-05-10 | 修订 |
| V1.2 | 2020-05-15 | 修订（通用化修订） |
| V1.3 | 2020-05-17 | 格式及说明整理 |
| V1.4 | 2020-05-25 | 格式整理 |
| V1.5 | 2020-06-05 | 修改WIFI配置流程 |
| V1.6 | 2020-06-30 | 加入IO部分 |
| V1.7 | 2020-07-03 | 修改部分协议名称 |
| V1.8 | 2020-08-04 | 加入末端接口板部分协议 |
| V1.9 | 2021-03-12 | 加入路径点控制等相关函数 |
| V2.0 | 2021-05-20 | 加入Movej_P;末端PWM设置；末端一维力设置 |
| V2.1 | 2021-09-17 | 增加Modbus协议内容 |
| V2.2 | 2021-09-27 | 增加防碰撞等级设置；移动平台及升降机构内容 |
| V2.3 | 2021-10-19 | 勘误 |
| V2.4 | 2022-01-28 | 更新六维力一维力函数代码 |
| V2.5 | 2022-04-12 | 勘误 |
| V2.6 | 2022-04-25 | 新增位姿透传等 |
| V3.0 | 2022-05-13 | 合并RM65与RM75接口；新增正逆解接口；优化部分接口 |
| V3.1 | 2022-06-09 | 勘误 |
| V3.2 | 2022-07-12 | Modbus协议部分增加多圈和多寄存器操作 |

目录

1. 简介	8

2. 功能介绍	8

3. 使用说明	8

4. 宏定义	12

4.1 控制器错误类型	12

4.2 关节错误类型	12

4.4数据结构定义	13

4.4.1 位姿结构体POSE	13

4.4.2 坐标系结构体FRAME	13

4.4.3 关节状态结构体JOINT_STATE	14

4.4.4 机械臂控制模式枚举ARM_CTRL_MODES	15

5. 接口库函数说明	18

5.1 连接相关函数	18

5.1.1 设置机械臂型号RM_API	18

5.1.2 连接机械臂Arm_Socket_Start	18

5.1.3 查询连接状态Arm_Sockrt_State	18

5.1.4 关闭连接Arm_Socket_Close	19

5.1.5 清理接收缓存Arm_Socket_Buffer_Clear	19

5.2 关节配置函数	19

5.2.1 设置关节最大速度Set_Joint_Speed	19

5.2.2 设置关节最大加速度Set_Joint_Acc	19

5.2.3 设置关节最小位置Set_Joint_Min_Pos	20

5.2.4 设置关节最大位置Set_Joint_Max_Pos	20

5.2.5 设置关节使能Set_Joint_EN_State	21

5.2.6 设置关节零位Set_Joint_Zero_Pos	21

5.2.7 清除关节错误代码Set_Joint_Err_Clear	22

5.2.8 开始关节标定Start_Calibrate	22

5.2.9 结束关节标定Stop_Calibrate	22

5.2.10 查询关节标定状态Get_Calibrate_State	22

5.3 关节参数查询函数	23

5.3.1 查询关节最大速度Get_Joint_Speed	23

5.3.2 查询关节最大加速度Get_Joint_Acc	24

5.3.3 获取关节最小位置Get_Joint_Min_Pos	24

5.3.4 获取关节最大位置Get_Joint_Max_Pos	24

5.3.5 获取关节使能状态Get_Joint_EN_State	24

5.3.6 获取关节错误代码Get_Joint_Err_Flag	25

5.3.7 查询关节软件版本号Get_Joint_Software_Version	25

5.4 机械臂末端运动参数配置	25

5.4.1 设置末端最大线速度Set_Arm_Line_Speed	25

5.4.2 设置末端最大线加速度Set_Arm_Line_Acc	26

5.4.3 设置末端最大角速度Set_Arm_Angular_Speed	26

5.4.4 设置末端最大角加速度et_Arm_Angular_Acc	26

5.4.5 获取末端线速度Get_Arm_Line_Speed	27

5.4.6 获取末端线加速度Get_Arm_Line_Acc	27

5.4.7 获取末端角速度Get_Arm_Angular_Speed	27

5.4.8 获取末端角加速度Get_Arm_Angular_Acc	28

5.4.9 设置末端参数为初始值Set_Arm_Tip_Init	28

5.4.10 设置碰撞等级Set_Collision_Stage	28

5.4.11 查询碰撞等级Get_Collision_Stage	29

5.4.12 设置DH参数Set_DH_Data	29

5.4.13 获取DH参数Get_DH_Data	29

5.4.14 设置关节零位补偿角度Set_Joint_Zero_Offset	30

5.4.15 设置动力学参数Set_Arm_Dynamic_Parm	30

5.5 机械臂末端接口板	30

5.5.1 查询末端接口板软件版本号Get_Tool_Software_Version	31

5.6 机械臂状态伺服配置	31

5.6.1 设置伺服状态查询Set_Arm_Servo_State	31

5.7 工具坐标系设置	31

5.7.1 标定点位Auto_Set_Tool_Frame	31

5.7.2 生成工具坐标系Generate_Auto_Tool_Frame	32

5.7.3 手动设置工具坐标系Manual_Set_Tool_Frame	33

5.7.4 切换当前工具坐标系Change_Tool_Frame	33

5.7.5 删除指定工具坐标系Delete_Tool_Frame	34

5.7.6 设置末端负载质量和质心Set_Payload	34

5.7.7 取消末端负载Set_None_Payload	35

5.8 工具坐标系查询	35

5.8.1 获取当前工具坐标系Get_Current_Tool_Frame	35

5.8.2 获取指定工具坐标系Get_Given_Tool_Frame	35

5.8.3 获取所有工具坐标系名称Get_All_Tool_Frame	35

5.9 工作坐标系设置	36

5.9.1 自动设置工作坐标系Auto_Set_Work_Frame	36

5.9.2 手动设置工作坐标系Manual_Set_Work_Frame	36

5.9.3 切换当前工作坐标系Change_Work_Frame	37

5.9.4 删除指定工作坐标系Delete_Work_Frame	37

5.10 工作坐标系查询	38

5.10.1 获取当前工作坐标系Get_Current_Work_Frame	38

5.10.2 获取指定工作坐标系Get_Given_Work_Frame	38

5.10.3 获取所有工作坐标系名称Get_All_Work_Frame	38

5.11 机械臂状态查询	39

5.11.1 获取机械臂当前状态Get_Current_Arm_State	39

5.11.2 获取关节温度Get_Joint_Temperature	39

5.11.3 获取关节电流Get_Joint_Current	40

5.11.4 获取关节电压Get_Joint_Voltage	40

5.11.5 获取关节当前角度Get_Joint_Degree	40

5.11.6 获取所有状态Get_Arm_All_State	40

5.11.7 获取轨迹规划计数Get_Arm_Plan_Num	41

5.12 机械臂初始位姿	41

5.12.1 设置初始位置角度Set_Arm_Init_Pose	41

5.12.2 获取初始位置角度Get_Arm_Init_Pose	41

5.12.3 设置安装角度Set_Install_Pose	42

5.13 机械臂运动规划	42

5.13.1 关节空间运动Movej_Cmd	42

5.13.2 笛卡尔空间直线运动Movel_Cmd	43

5.13.3 笛卡尔空间圆弧运动Movec_Cmd	43

5.13.4 关节角度CANFD透传Movej_CANFD	44

5.13.5 位姿CANFD透传Movep_CANFD	45

5.13.6 快速急停Move_Stop_Cmd	45

5.13.7 暂停当前规划Move_Pause_Cmd	45

5.13.8 继续当前轨迹Move_Continue_Cmd	46

5.13.9 清除当前轨迹Clear_Current_Trajectory	46

5.13.10 清除所有轨迹Clear_All_Trajectory	46

5.13.11 获取当前规划轨迹Get_Current_Trajectory	47

5.13.12 关节空间运动Movej_P_Cmd	47

5.14 机械臂示教	48

5.14.1 关节示教Joint_Teach_Cmd	48

5.14.2 位置示教Pos_Teach_Cmd	48

5.14.3 姿态示教Ort_Teach_Cmd	49

5.14.4 示教停止Teach_Stop_Cmd	49

5.15 机械臂步进	50

5.15.1 关节步进Joint_Step_Cmd	50

5.15.2 位置步进Pos_Step_Cmd	50

5.15.3 姿态步进Ort_Step_Cmd	51

5.16 控制器配置	52

5.16.1 获取控制器状态Get_Controller_State	52

5.16.2 设置WiFi AP模式设置Set_WiFi_AP_Data	52

5.16.3 设置WiFi STA模式设置Set_WiFI_STA_Data	53

5.16.4 设置UART_USB接口波特率Set_USB_Data	53

5.16.5 设置RS485配置Set_RS485	53

5.16.6 切换以太网口通信Set_Ethernet	54

5.16.7设置机械臂电源 Set_Arm_Power	54

5.16.8 获取机械臂电源Get_Arm_Power_State	54

5.16.9 读取机械臂软件版本Get_Arm_Software_Version	55

5.16.10 获取控制器的累计运行时间Get_System_Runtime	55

5.16.11 清空控制器累计运行时间Clear_System_Runtime	56

5.16.12 获取关节累计转动角度Get_Joint_Odom	56

5.16.13 清除关节累计转动角度Clear_Joint_Odom	56

5.16.14 配置高速网口Set_High_Speed_Eth	57

5.17 IO配置	57

5.17.1 设置IO状态Set_IO_State	57

5.17.2 查询指定IO状态Get_IO_State	58

5.17.3 查询所有IO输入状态Get_IO_Input	58

5.17.4 查询所有IO输出状态Get_IO_Output	58

5.18 末端工具IO配置	59

5.18.1 设置工具端数字IO输出状态Set_Tool_DO_State	59

5.18.2 设置工具端IO模式Set_Tool_IO_Mode	59

5.18.3 查询工具端数字IO状态Get_Tool_IO_State	60

5.18.4 设置工具端电源输出Set_Tool_Voltage	60

5.18.5 获取工具端电源输出Get_Tool_Voltage	61

5.19 末端手爪控制（选配）	61

5.19.1 配置手爪的开口度Set_Gripper_Route	61

5.19.2 设置夹爪松开到最大位置Set_Gripper_Release	61

5.19.3 设置夹爪夹取Set_Gripper_Pick	62

5.19.4 设置夹爪持续夹取Set_Gripper_Pick_On	62

5.19.5 设置夹爪到指定开口位置Set_Gripper_Position	63

5.20 拖动示教及轨迹复现	63

5.20.1 进入拖动示教模式Start_Drag_Teach	63

5.20.2 退出拖动示教模式Stop_Drag_Teach	64

5.20.3 拖动示教轨迹复现Run_Drag_Trajectory	64

5.20.4 拖动示教轨迹复现暂停Pause_Drag_Trajectory	64

5.20.5 拖动示教轨迹复现继续Continue_Drag_Trajectory	65

5.20.6 拖动示教轨迹复现停止Stop_Drag_Trajectory	65

5.20.7 运动到轨迹起点Drag_Trajectory_Origin	65

5.20.8 复合模式拖动示教Start_Multi_Drag_Teach	66

5.20.9 设置力位混合控制Set_Force_Postion	66

5.20.10 结束力位混合控制Stop_Force_Postion	66

5.21 末端六维力传感器的使用（选配）	67

5.21.1 获取六维力数据Get_Force_Data	67

5.21.2 清空六维力数据Clear_Force_Data	67

5.21.3 设置六维力重心参数Set_Force_Sensor	67

5.21.4 手动标定六维力数据Manual_Set_Force	68

5.21.5 退出标定流程Stop_Set_Force_Sensor	68

5.22 末端五指灵巧手控制（选配）	68

5.22.1 设置灵巧手手势序号Set_Hand_Posture	69

5.22.2 设置灵巧手动作序列序号Set_Hand_Seq	69

5.22.3 设置灵巧手角度Set_Hand_Angle	69

5.22.4 设置灵巧手各关节速度Set_Hand_Speed	70

5.22.5 设置灵巧手各关节力阈值Set_Hand_Force	70

5.23 末端PWM（选配）	71

5.23.1 设置末端PWM输出Set_PWM	71

5.23.2 停止末端PWM输出Stop_PWM	71

5.24 末端传感器-一维力（选配）	71

5.24.1 查询一维力数据Get_Fz	72

5.24.2 清零一维力数据Clear_Fz	72

5.24.3 自动标定末端一维力数据Auto_Set_Fz	73

5.24.4 手动标定末端一维力数据Manual_Set_Fz	73

5.25 Modbus RTU 配置	73

5.25.1  设置通讯端口Modbus RTU模式Set_Modbus_Mode	73

5.25.2  关闭通讯端口 Modbus RTU 模式Close_Modbus_Mode	74

5.25.3  读线圈Get_Read_Coils	74

5.25.4  读离散输入量Get_Read_Input_Status	75

5.25.5  读保持寄存器Get_Read_Holding_Registers	76

5.25.6  读输入寄存器Get_Read_Input_Registers	76

5.25.7  写单圈数据Write_Single_Coil	77

5.25.8  写单个寄存器Write_Single_Register	77

5.25.9  写多个寄存器Write_Registers	80

5.25.10 写多圈数据 Write_Coils	81

5.26升降机构	81

5.26.1  移动平台运动速度Set_Lift_Speed	81

5.26.2  设置升降机构位置Set_Lift_Height	82

5.26.3  获取升降机构状态Get_Lift_State	80

5.27 透传力位混合控制补偿	81

5.27.1 开启透传力位混合控制补偿模式Start_Force_Position_Move	81

5.27.2 力位混合控制补偿透传模式（关节角）Force_Position_Move	81

5.27.3 力位混合控制补偿透传模式（位姿）Force_Position_Move	82

5.27.4 关闭透传力位混合控制补偿模式Stop_Force_Position_Move	83

5.28 算法工具接口	83

5.28.1 设置算法的安装角度setAngle	83

5.28.2 设置算法接口的末端DH参数setLwt	83

5.28.3 正解Forward_Kinematics	83

5.28.4 逆解Forward_Kinematics	84

- 简介

为了方便用户通过上位机自主开发程序控制机械臂，睿尔曼提供了基于TCP/IP socket接口函数，用户可通过WIFI（AP模式或者STA模式）、以太网口与机械臂建立通信，并控制机械臂。

- 功能介绍

接口函数分为Windows版本和Linux版本，可直接加载到C++或者C工程中使用，接口函数将用户指令封装成标准的JSON格式下发给机械臂，并解析机械臂回传的数据提供给用户。

接口函数基于TCP/IP协议编写，其中：

机械臂IP地址：192.168.1.18，端口号：8080

无论是WIFI模式还是以太网口模式，机械臂均以该IP和端口号对外进行socket通信，机械臂为Server模式，用户为Client模式。另外，为了方便用户调试，机械臂还可切换到USB模式，机械臂通过UART-USB接口对外通信，用户可通过USB线直连电脑，通过上位机串口调试助手根据《JSON控制协议》直接发送字符串控制机械臂，不过在USB模式下不可使用该接口函数。

- 使用说明

接口函数包内包括两个文件夹：(两个常用版本使用说明)

（1）linux-x86：Linux操作系统接口函数；

（2）win-MinGW：Windows操作系统接口函数。

两部分除了调用系统Socket库稍有区别之外，其他部分完全相同。

API组成如下图所示:

（1）cJSON.h：cJSON库的头文件，定义了cJSON库的结构体、数据类型和函数。

（2）rm_define.h：机械臂自定义头文件，包含了定义的数据类型、结构体和错误代码。

（3）rm_api.h ; rm_api_global.h：接口函数定义。

（4）rm_API.dll：接口函数实现。

API的头文件中已做了处理，可直接加载到C++或者C工程中使用。

使用步骤：

步骤一：先把所有.h文件复制到工程目录下， 右击项目添加现有文件。

步骤二：（linux）右击项目，添加库，外部库。

选择dll文件及所在路径

（win）将dll文件复制到编译目录下，在pro文件中写入dll文件路径。

步骤三：添加完成后在文件中引入相应头文件即可使用。

代码使用示例：

使用流程如下所示：

（1）通过WIFI或者以太网口与机械臂连接，保证上位机与机械臂控制器在同一网段内；

（2）调用Arm_Socket_Start()函数，与机械臂进行socket连接。注意，经测试在Windows操作系统下，可能需要2~3次才能建立连接，因此根据该函数的返回值判断是否需要再次调用来保证socket连接成功。另外，调用该函数的时候需要输入超时时间参数，该参数用于函数在阻塞模式下，等到机械臂数据的返回的时间，超过该时间用户端未收到数据，则报错退出函数。建议超时时间不少于20ms。

（3）连接成功后，用户根据需要调用接口函数。

（4）使用结束后，调用Arm_Socket_Close()函数关闭socket连接，释放系统资源。

- 宏定义

## 4.1 控制器错误类型

| 序号 | 错误代码（16进制） | 错误内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x0000 | 系统正常 |
| 2 | 0x1001 | 关节通信异常 |
| 3 | 0x1002 | 目标角度超过限位 |
| 4 | 0x1003 | 该处不可达，为奇异点 |
| 5 | 0x1004 | 实时内核通信错误 |
| 6 | 0x1005 | 关节通信总线错误 |
| 7 | 0x1006 | 规划层内核错误 |
| 8 | 0x1007 | 关节超速 |
| 9 | 0x1008 | 末端接口板无法连接 |
| 10 | 0x1009 | 保留，未定义 |
| 11 | 0x100A | 保留，未定义 |
| 12 | 0x100B | 关节抱闸未打开 |
| 13 | 0x100C | 拖动示教时超速 |
| 14 | 0x100D | 机械臂发生碰撞 |
| 15 | 0x100E | 无该工作坐标系 |
| 16 | 0x100F | 无该工具坐标系 |
| 17 | 0x1010 | 关节发生掉使能错误 |

## 4.2 关节错误类型

| 序号 | 错误代码（16进制） | 错误内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x0000 | 关节正常 |
| 2 | 0x0001 | FOC错误 |
| 3 | 0x0002 | 过压 |
| 4 | 0x0004 | 欠压 |
| 5 | 0x0008 | 过温 |
| 6 | 0x0010 | 启动失败 |
| 7 | 0x0020 | 初始化定位失败 |
| 8 | 0x0040 | 过流 |
| 9 | 0x0080 | 软件错误 |
| 10 | 0x0100 | 温度传感器错误 |
| 11 | 0x0200 | 位置传感器错误 |
| 12 | 0x0400 | 驱动芯片错误 |
| 13 | 0x0800 | 位置跟踪错误 |
| 14 | 0x1000 | 电流检测错误 |
| 15 | 0x2000 | 抱闸打开失败 |
| 16 | 0x8000 | 温升异常 |
| 17 | 0xF000 | 通信丢帧 |

## 4.4数据结构定义

### 4.4.1 位姿结构体POSE

typedef struct { //位置 float px; float py; float pz; //欧拉角 float rx; float ry; float rz; }POSE;

结构体成员

px,py,pz

位置坐标，float类型，单位：m

rx,ry,rz

姿态角，float类型，单位：rad

### 4.4.2 坐标系结构体FRAME

typedef struct { char *frame_name; POSE pose; float payload; float x; float y; float z }FRAME;

结构体成员

frame_name

坐标系名称，字符串

Pose

坐标系位姿，参考1.5.1

payload

末端负载重量  单位g

x,y,z

末端负载位置

### 4.4.3 关节状态结构体JOINT_STATE

typedef struct { float joint[6]; float temperature[6]; float voltage[6]; float current[6]; byte en_state[6]; uint16_t err_flag[6]; uint16_t sys_err; }JOINT_STATE;

结构体成员

joint

关节角度，每个关节角度，float类型，单位：度

temperature

关节温度，float类型，单位：摄氏度

voltage

关节电压，float类型，单位：V

current

关节电流，float类型，单位：mA

en_state

使能状态

err_flag

关节错误代码，unsigned int类型

sys_err

机械臂系统错误代码，unsigned int类型

### 4.4.4 机械臂控制模式枚举ARM_CTRL_MODES

typedef enum { None_Mode = 0, Joint_Mode = 1, Line_Mode = 2, Circle_Mode = 3, }ARM_CTRL_MODES;

枚举成员

None_Mode

无规划模式

Joint_Mode

关节空间规划模式

Line_Mode

笛卡尔空间直线规划模式

Circle_Mode

笛卡尔空间圆弧规划模式

4.4.5  机械臂位置示教模式POS_TEACH_MODES

typedef enum { X_Dir = 0, Y_Dir = 1, Z_Dir = 2, }POS_TEACH_MODES;

枚举成员

X_Dir

X轴方向，默认0

Y_Dir

Y轴方向，默认1

Z_Dir

Z轴方向，默认2

4.4.6 机械臂姿态示教模式ORT_TEACH_MODES

typedef enum { RX_Rotate = 0, RY_Rotate = 1, RZ_Rotate = 2, }ORT_TEACH_MODES;

枚举成员

RX_Rotate

X轴方向，默认0

RY_Rotate

Y轴方向，默认1

RZ_Rotate

Z轴方向，默认2

4.4.7 控制器通讯方式选择ARM_COMM_TYPE

控制器通讯方式选择

typedef enum { WIFI_AP = 0, WIFI_STA = 1, BlueTeeth = 2, USB = 3, Ethernet =4 }ARM_COMM_TYPE;

枚举成员

WIFI_AP

WIFI工作在AP模式

WIFI_STA

WIFI工作在STA模式

BlueTeeth

蓝牙模式

USB

通过控制器UART-USB接口通信

Ethernet

以太网口

- 接口库函数说明

该部分函数用来控制socket连接的打开与关闭。

## 5.1 连接相关函数

### 5.1.1 设置机械臂型号RM_API

该函数用于设置机械臂的型号

RM_API(int Joint_Number);

参数

Joint_Number

用于设置机械臂型号的关节数量，RM65设置为6，RM75设置为7。

### 5.1.2 连接机械臂Arm_Socket_Start

该函数用于连接机械臂

Arm_Socket_Start(char* arm_ip,int arm_prot,int recv_timeout);

参数

arm_ip

用于传入要连接机械臂的IP地址，机械臂IP地址默认为192.168.1.18。

arm_prot

用于传入要连接机械臂的端口，机械臂端口默认为8080。		recv_timeout

设置接收机械臂数据的超时时间，防止程序一直阻塞，单位ms。建议不少于50ms。

返回值

- 成功，1-失败

### 5.1.3 查询连接状态Arm_Sockrt_State

用于查询连接状态。

int Arm_Sockrt_State();

返回值

0-连接，1-未连接

### 5.1.4 关闭连接Arm_Socket_Close

该函数用于关闭与机械臂的socket连接。

void Arm_Socket_Close()

### 5.1.5 清理接收缓存Arm_Socket_Buffer_Clear

该函数用于清理socket接收缓存内的数据。

void Arm_Socket_Buffer_Clear();

## 5.2 关节配置函数

- 睿尔曼机械臂在出厂前所有参数都已经配置到最佳状态，一般不建议用户修改关节的底层参数。若用户确需修改，首先应使机械臂处于非使能状态，然后再发送修改参数指令，参数设置成功后，发送关节恢复使能指令。需要注意的是，关节恢复使能时，用户需要保证关节处于静止状态，以免上使能过程中关节发生定位报错。关节正常上使能后，用户方可控制关节运动。

### 5.2.1 设置关节最大速度Set_Joint_Speed

该函数用于设置关节最大速度，单位：RPM。

int Set_Joint_Speed(byte joint_num, float speed, bool block);

参数

joint_num

关节序号

speed

关节转速，单位：RPM

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.2.2 设置关节最大加速度Set_Joint_Acc

该函数用于设置关节最大加速度，单位：RPM/s。

int Set_Joint_Acc(byte joint_num, float acc, bool block);

参数

joint_num

关节序号，1~6

acc

关节转速，单位：RPM/s

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.2.3 设置关节最小位置Set_Joint_Min_Pos

该函数用于设置关节所能到达的最小位置，单位：度。

int Set_Joint_Min_Pos(byte joint_num, float joint, bool block);

参数

joint_num

关节序号，1~6

joint

关节最小位置，单位：°

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.2.4 设置关节最大位置Set_Joint_Max_Pos

该函数用于设置关节最大位置

int Set_Joint_Max_Pos(byte joint_num, float joint, bool block);

参数

joint_num

关节序号，1~6

joint

关节最大位置，单位：°

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.2.5 设置关节使能Set_Joint_EN_State

该函数用于设置关节使能状态。

int Set_Joint_EN_State(byte joint_num, bool state, bool block);

参数

joint_num

关节序号，1~6

state

true-上使能，false-掉使能

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.2.6 设置关节零位Set_Joint_Zero_Pos

该函数用于将当前位置设置为关节零位。

int Set_Joint_Zero_Pos(byte joint_num, bool block);

参数

joint_num

关节序号，1~6

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令。

返回值

0-成功，1-失败

### 5.2.7 清除关节错误代码Set_Joint_Err_Clear

该函数用于清除关节错误代码。

int Set_Joint_Err_Clear(byte joint_num, bool block);

参数:

joint_num

关节序号，1~6

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令。

返回值:

- 成功，1-失败。

### 5.2.8 开始关节标定Start_Calibrate

该函数用于开始关节标定。

int Start_Calibrate(bool block);

参数:

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令。

返回值:

0-成功，1-失败。

### 5.2.9 结束关节标定Stop_Calibrate

该函数用于结束关节标定。

int Stop_Calibrate(bool block);

参数:

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令。

返回值:

0-成功，1-失败。

### 5.2.10 查询关节标定状态Get_Calibrate_State

该函数用于查询关节标定状态。

int Get_Calibrate_State(float *joint_state, uint16_t *state,int* time,bool block);

参数:

joint_state

各个关节状态 0-未标定1-标定中2-已标定3-关节卡死4-标定超时5-报错。

err

各个关节报错信息

0x0001FOC频率过高

0x0010启动过程失败

0x0100温度传感器出错

0x0002过压

0x0020码盘错误

0x0200位置超限错误

0x0004欠压

0x0040过流

0x0400 DRV8320错误

0x0008过温

0x0080软件错误

0x0800位置跟踪误差超限

0x1000电流检测错误

time

标定时长(s)。

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令。

返回值:

0-成功，1-失败。

## 5.3 关节参数查询函数

### 5.3.1 查询关节最大速度Get_Joint_Speed

该函数用于查询关节最大速度。

int Get_Joint_Speed(float *speed);

参数

speed

存放关节1~6转速数组地址，单位：RPM

返回值

- 成功，1-失败

### 5.3.2 查询关节最大加速度Get_Joint_Acc

该函数用于查询关节最大加速度。

int Get_Joint_Acc(float *acc);

参数

acc

存放关节1~6加速度数组地址，单位：RPM/s

返回值

0-成功，1-失败

### 5.3.3 获取关节最小位置Get_Joint_Min_Pos

该函数用于获取关节最小位置。

int Get_Joint_Min_Pos(float *min_joint);

参数

min_joint

存放关节1~6最小位置数组地址，单位：°

返回值

0-成功，1-失败

### 5.3.4 获取关节最大位置Get_Joint_Max_Pos

该函数用于获取关节最大位置。

int Get_Joint_Max_Pos(float *max_joint);

参数

max_joint

存放关节1~6最大位置数组地址，单位：°

返回值

0-成功，1-失败

### 5.3.5 获取关节使能状态Get_Joint_EN_State

该函数用于获取关节使能状态。

int Get_Joint_EN_State(byte *state);

参数

state

存放关节1~6使能状态数组地址，1-使能状态，0-掉使能状态

返回值

0-成功，1-失败

### 5.3.6 获取关节错误代码Get_Joint_Err_Flag

该函数用于获取关节错误代码。

int Get_Joint_Err_Flag(uint16_t *state);

参数

state

存放关节错误代码

返回值

- 成功，1-失败

### 5.3.7 查询关节软件版本号Get_Joint_Software_Version

该函数用于查询关节软件版本号。

int Get_Joint_Software_Version(float* version);

参数

version

存放关节1~6 软件版本号

返回值

0-成功，1-失败

## 5.4 机械臂末端运动参数配置

### 5.4.1 设置末端最大线速度Set_Arm_Line_Speed

该函数用于设置机械臂末端最大线速度。

int Set_Arm_Line_Speed(float speed, bool block);

参数

speed

末端最大线速度，单位m/s

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.4.2 设置末端最大线加速度Set_Arm_Line_Acc

该函数用于设置机械臂末端最大线加速度。

int Set_Arm_Line_Acc(float acc, bool block);

参数

acc

末端最大线加速度，单位m/s^2

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.4.3 设置末端最大角速度Set_Arm_Angular_Speed

该函数用于设置机械臂末端最大角速度。

int Set_Arm_Angular_Speed(float speed, bool block);

参数

speed

机械臂末端最大角速度，单位rad/s

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.4.4 设置末端最大角加速度et_Arm_Angular_Acc

该函数用于设置机械臂末端最大角加速度。

int Set_Arm_Angular_Acc(float acc, bool block);

参数

acc

末端最大角加速度，单位rad/s^2

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.4.5 获取末端线速度Get_Arm_Line_Speed

该函数用于获取机械臂末端线速度。

int Get_Arm_Line_Speed(float *speed);

参数

speed

各个关节末端线速度

返回值

- 成功，1-失败

### 5.4.6 获取末端线加速度Get_Arm_Line_Acc

该函数用于获取机械臂末端线加速度。

int Get_Arm_Line_Acc(float *acc);

参数

acc

各个关节末端线加速度

返回值

- 成功，1-失败

### 5.4.7 获取末端角速度Get_Arm_Angular_Speed

该函数用于获取机械臂末端角速度。

int Get_Arm_Angular_Speed(float *speed);

参数

speed

各个关节末端角速度

返回值

- 成功，1-失败

### 5.4.8 获取末端角加速度Get_Arm_Angular_Acc

该函数用于获取机械臂末端角加速度。

int Get_Arm_Angular_Acc(float *acc);

参数

acc

各个关节末端角加速度

返回值

- 成功，1-失败

### 5.4.9 设置末端参数为初始值Set_Arm_Tip_Init

该函数用于设置机械臂末端参数为初始值。

int Set_Arm_Tip_Init(bool block);

参数

block:

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.4.10 设置碰撞等级Set_Collision_Stage

该函数用于设置机械臂动力学碰撞等级，等级0~8，数值越高，碰撞检测越灵敏，同时也更易发生误碰撞检测。机械臂上电后默认碰撞等级为0，即不检测碰撞。

int Set_Collision_Stage (int stage, bool block);

参数

stage

碰撞检测等级，等级：0~8

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.4.11 查询碰撞等级Get_Collision_Stage

该函数用于查询机械臂动力学碰撞等级，等级0~8，数值越高，碰撞检测越灵敏，同时也更易发生误碰撞检测。机械臂上电后默认碰撞等级为0，即不检测碰撞。

int Get_Collision_Stage (int* stage);

参数

stage

碰撞检测等级，等级：0~8

返回值

- 成功，1-失败

### 5.4.12 设置DH参数Set_DH_Data

该函数用于设置机械臂DH参数，一般用于对机械臂参数进行标定后使用。

int Set_DH_Data (float lsb, float lse, float lew, float lwt, float d3, bool block);

参数

lsb, lse, lew, lwt, d3

DH参数，单位：mm

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.4.13 获取DH参数Get_DH_Data

该函数用于获取机械臂DH参数。

int Get_DH_Data (float* lsb, float* lse, float* lew, float* lwt, float* d3);

参数

lsb, lse, lew, lwt, d3

DH参数，单位：mm

返回值

- 成功，1-失败

### 5.4.14 设置关节零位补偿角度Set_Joint_Zero_Offset

该函数用于设置机械臂各关节零位补偿角度，一般在对机械臂零位进行标定后调用该函数。

int Set_Joint_Zero_Offset (float *offset, bool block);

参数

offset

关节1~6零位补偿角度数组，角度单位：度

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.4.15 设置动力学参数Set_Arm_Dynamic_Parm

该函数用于设置机械臂动力学参数。

int Set_Arm_Dynamic_Parm (float *offset, bool block);

参数

offset

关节1~6动力学参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

## 5.5 机械臂末端接口板

### 5.5.1 查询末端接口板软件版本号Get_Tool_Software_Version

该函数用于查询末端接口板软件版本号

int Get_Tool_Software_Version(int *version);

参数

version

末端接口板软件版本号

返回值

0-成功，1-失败

## 5.6 机械臂状态伺服配置

### 5.6.1 设置伺服状态查询Set_Arm_Servo_State

该函数用于打开或者关闭控制器对机械臂伺服状态查询，控制CANFD总线的数据负载率。

int Set_Arm_Servo_State(bool cmd, bool block);

参数

cmd:

true-打开，  false-关闭

block：

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

## 5.7 工具坐标系设置

### 5.7.1 标定点位Auto_Set_Tool_Frame

该函数用于六点法自动设置工具坐标系（标记点位），机械臂控制器最多只能存储10个工具信息，在建立新的工具之前，请确认工具数量没有超过限制，否则建立新工具无法成功。

int Auto_Set_Tool_Frame(byte point_num, bool block);

参数

point_num

1~6代表6个标定点。

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

说明：控制器只能存储十个工具，超过十个控制器不予响应，请在标定前查询已有工具

### 5.7.2 生成工具坐标系Generate_Auto_Tool_Frame

该函数用于六点法自动设置工具坐标系(生成坐标系)，机械臂控制器最多只能存储10个工具信息，在建立新的工具之前，请确认工具数量没有超过限制，否则建立新工具无法成功。

int Generate_Auto_Tool_Frame(char *name, float payload,float x,float y,float z, bool block);

参数

name

工具坐标系名称，不能超过十个字节。

payload

新工具执行末端负载重量 单位g

x,y,z

新工具执行末端负载的位置

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

说明：控制器只能存储十个工具，超过十个控制器不予响应，请在标定前查询已有工具

### 5.7.3 手动设置工具坐标系Manual_Set_Tool_Frame

该函数用于手动设置工具坐标系，机械臂控制器最多只能存储10个工具信息，在建立新的工具之前，请确认工具数量没有超过限制，否则建立新工具无法成功。

int Manual_Set_Tool_Frame(char *name, POSE pose,float payload,float x,float y,float z, bool block);

参数

name

工具坐标系名称，不能超过十个字节。

pose

新工具执行末端相对于机械臂法兰中心的位姿

payload

新工具执行末端负载重量 单位g

x,y,z

新工具执行末端负载的位置

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

说明：控制器只能存储十个工具，超过十个控制器不予响应，请在标定前查询已有工具

### 5.7.4 切换当前工具坐标系Change_Tool_Frame

该函数用于切换当前工具坐标系

int Change_Tool_Frame(char *name, bool block);

参数

name

目标工具坐标系名称

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.7.5 删除指定工具坐标系Delete_Tool_Frame

该函数用于删除指定工具坐标系

int Delete_Tool_Frame(char *name, bool block);

参数

name

要删除的工具坐标系名称

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

备注：删除坐标系后，机械臂将切换到机械臂法兰末端工具坐标系。

### 5.7.6 设置末端负载质量和质心Set_Payload

该函数用于设置末端负载质量和质心

int Set_Payload(int payload, float cx, float cy, float cz, bool block);

参数

payload

末端负载质量，单位：g

cx, cy, cz

末端负载质心位置，单位：mm

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.7.7 取消末端负载Set_None_Payload

该函数用于取消末端负载

int Set_None_Payload(bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

## 5.8 工具坐标系查询

### 5.8.1 获取当前工具坐标系Get_Current_Tool_Frame

该函数用于获取当前工具坐标系。

int Get_Current_Tool_Frame(FRAME *tool);

参数

tool

返回的坐标系

返回值

0-成功，1-失败

### 5.8.2 获取指定工具坐标系Get_Given_Tool_Frame

该函数用于获取指定工具坐标系

int Get_Given_Tool_Frame(char *name, FRAME *tool);

参数

name

指定的工具名称

tool

返回的工具参数

返回值

0-成功，1-失败

### 5.8.3 获取所有工具坐标系名称Get_All_Tool_Frame

该函数用于获取所有工具坐标系名称

int Get_All_Tool_Frame(FRAME_NAME *names);

参数

names

返回的工具名称数组

返回值

0-成功，1-失败

## 5.9 工作坐标系设置

### 5.9.1 自动设置工作坐标系Auto_Set_Work_Frame

该函数用于三点法自动设置工作坐标系，机械臂控制器最多只能存储10个工作坐标系信息，在建立新的工作坐标系之前，请确认工作坐标系数量没有超过限制，否则建立新工作坐标系无法成功。

int Auto_Set_Work_Frame(char *name, byte point_num, bool block);

参数

name

工作坐标系名称，不能超过十个字节。

point_num

1~3代表3个标定点，依次为原点、X轴上任意点、Y轴上任意点，4代表生成成坐标系。

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

说明：控制器只能存储十个工作坐标系，超过十个控制器不予响应，请在标定前查询已有工作坐标系

### 5.9.2 手动设置工作坐标系Manual_Set_Work_Frame

该函数用于手动设置工作坐标系。

int Manual_Set_Work_Frame(char *name, POSE pose, bool block);

参数

name

工作坐标系名称，不能超过十个字节。

pose

新工作坐标系相对于基坐标系的位姿

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

说明：控制器只能存储十个工作坐标系，超过十个控制器不予响应，请在标定前查询已有工作坐标系

### 5.9.3 切换当前工作坐标系Change_Work_Frame

该函数用于切换当前工作坐标系

int Change_Work_Frame(char *name, bool block);

参数

name

目标工作坐标系名称

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.9.4 删除指定工作坐标系Delete_Work_Frame

该函数用于删除指定工作坐标系。

int Delete_Work_Frame(char *name, bool block);

参数

name

要删除的工具坐标系名称

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

备注：删除坐标系后，机械臂将切换到机械臂基坐标系

## 5.10 工作坐标系查询

### 5.10.1 获取当前工作坐标系Get_Current_Work_Frame

该函数用于获取当前工作坐标系。

int Get_Current_Work_Frame(FRAME *frame);

参数

frame

返回的坐标系

返回值

0-成功，1-失败

### 5.10.2 获取指定工作坐标系Get_Given_Work_Frame

该函数用于获取指定工作坐标系

int Get_Given_Work_Frame(char *name, POSE *pose);

参数

name

指定的工作坐标系名称

pose

返回的工作坐标系位姿参数

返回值

0-成功，1-失败

### 5.10.3 获取所有工作坐标系名称Get_All_Work_Frame

该函数用于获取所有工作坐标系名称

int Get_All_Work_Frame(FRAME_NAME *names);

参数

names

返回的工作坐标系名称数组

返回值

0-成功，1-失败

## 5.11 机械臂状态查询

### 5.11.1 获取机械臂当前状态Get_Current_Arm_State

该函数用于获取机械臂当前状态

int Get_Current_Arm_State(float*joint, POSE *pose, uint16_t *Arm_Err, uint16_t *Sys_Err);

参数

joint

关节1~6角度数组

pose

机械臂当前位姿

Arm_Err

机械臂运行错误代码

Sys_Err

控制器错误代码

返回值

0-成功，1-失败

### 5.11.2 获取关节温度Get_Joint_Temperature

该函数用于获取关节当前温度。

int Get_Joint_Temperature(float *temperature);

参数

temperature

关节1~6温度数组

返回值

0-成功，1-失败

### 5.11.3 获取关节电流Get_Joint_Current

该函数用于获取关节当前电流。

int Get_Joint_Current(float *current);

参数

current

关节1~6电流数组

返回值

0-成功，1-失败

### 5.11.4 获取关节电压Get_Joint_Voltage

该函数用于获取关节当前电压。

int Get_Joint_Voltage(float *voltage);

参数

voltage

关节1~6电压数组

返回值

- 成功，1-失败

### 5.11.5 获取关节当前角度Get_Joint_Degree

该函数用于获取机械臂各关节的当前角度

int Get_Joint_Degree (float *joint)；

参数

joint

关节1~6角度存放数组地址；

返回值

0-成功，1-失败

### 5.11.6 获取所有状态Get_Arm_All_State

该函数用于获取机械臂所有状态

int Get_Arm_All_State (JOINT_STATE *joint_state)；

参数

joint_state

机械臂所有状态；

返回值

0-成功，1-失败

### 5.11.7 获取轨迹规划计数Get_Arm_Plan_Num

该函数用于获取机械臂轨迹规划计数

int Get_Arm_Plan_Num (int* plan)；

参数

plan

轨迹规划计数

返回值

0-成功，1-失败

## 5.12 机械臂初始位姿

### 5.12.1 设置初始位置角度Set_Arm_Init_Pose

该函数用于设置机械臂的初始位置角度。

int Set_Arm_Init_Pose(float *target, bool block);

参数

target

机械臂初始位置关节角度数组

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.12.2 获取初始位置角度Get_Arm_Init_Pose

该函数用于获取机械臂初始位置角度。

int Get_Arm_Init_Pose(float *joint);

参数

joint

机械臂初始位置关节角度数组

返回值

0-成功，1-失败

### 5.12.3 设置安装角度Set_Install_Pose

该函数用于设置机械臂安装方式。

int Set_Install_Pose(float x,float y,bool block);

参数

x

旋转角

y

俯仰角

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

## 5.13 机械臂运动规划

### 5.13.1 关节空间运动Movej_Cmd

该函数用于关节空间运动。

int Movej_Cmd(float *joint, byte v, float r, bool block);

参数

joint

目标关节1~6角度数组

v

速度比例1~100，即规划速度和加速度占关节最大线转速和加速度的比例。

r

轨迹交融半径，目前默认0。

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待机械臂到达位置或者规划失败

返回值

0-成功，1-失败

### 5.13.2 笛卡尔空间直线运动Movel_Cmd

该函数用于笛卡尔空间直线运动。

int Movel_Cmd(POSE pose, byte v, float r, bool block);

参数

pose

目标位姿，位置单位：米，姿态单位：弧度

v

速度比例1~100，即规划速度和加速度占机械臂末端最大线速度和线加速度的百分比

r

轨迹交融半径，目前默认0。

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待机械臂到达位置或者规划失败

返回值

0-成功，1-失败

### 5.13.3 笛卡尔空间圆弧运动Movec_Cmd

该函数用于笛卡尔空间圆弧运动

int Movec_Cmd(POSE pose_via, POSE pose_to, byte v, float r, byte loop, bool block);

参数

pose_vai

中间点位姿，位置单位：米，姿态单位：弧度

pose_to

终点位姿，位置单位：米，姿态单位：弧度

v

速度比例1~100，即规划速度和加速度占机械臂末端最大角速度和角加速度的百分比

r

轨迹交融半径，目前默认0。

loop

规划圈数，目前默认0.

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待机械臂到达位置或者规划失败

返回值

0-成功，1-失败

### 5.13.4 关节角度CANFD透传Movej_CANFD

该函数用于角度不经规划，直接通过CANFD透传给机械臂，使用透传接口是，请勿使用其他运动接口。

int Movej_CANFD(float *joint, bool block);

参数

joint

关节1~6目标角度数组

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，由于该模式直接下发给机械臂，不经控制器规划，因此只要控制器运行正常并且目标角度在可达范围内，机械臂立即返回成功指令，此时机械臂可能仍在运行；若有错误，立即返回失败指令。

返回值

0-成功，1-失败

### 5.13.5 位姿CANFD透传Movep_CANFD

该函数用于位姿不经规划，直接通过CANFD透传给机械臂，使用透传接口是，请勿使用其他运动接口。

int Movep_CANFD(POSE pose, bool block);

参数

pose

位姿

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，由于该模式直接下发给机械臂，不经控制器规划，因此只要控制器运行正常并且目标角度在可达范围内，机械臂立即返回成功指令，此时机械臂可能仍在运行；若有错误，立即返回失败指令。

返回值

0-成功，1-失败

### 5.13.6 快速急停Move_Stop_Cmd

该函数用于突发状况，机械臂以最快速度急停，轨迹不可恢复。

int Move_Stop_Cmd(bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.13.7 暂停当前规划Move_Pause_Cmd

该函数用于轨迹暂停，暂停在规划轨迹上，轨迹可恢复。

int Move_Pause_Cmd(bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.13.8 继续当前轨迹Move_Continue_Cmd

该函数用于轨迹暂停后，继续当前轨迹运动

int Move_Continue_Cmd(bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.13.9 清除当前轨迹Clear_Current_Trajectory

该函数用于清除当前轨迹，必须在暂停后使用，否则机械臂会发生意外！！！！

int Clear_Current_Trajectory(bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.13.10 清除所有轨迹Clear_All_Trajectory

该函数用于清除所有轨迹，必须在暂停后使用，否则机械臂会发生意外！！！！

int Clear_All_Trajectory(bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.13.11 获取当前规划轨迹Get_Current_Trajectory

该函数用于获取当前正在规划的轨迹信息

int Get_Current_Trajectory(ARM_CTRL_MODES *type, float *data);

参数

type

返回的规划类型

data

无规划和关节空间规划为当前关节1~6角度数组；笛卡尔空间规划则为当前末端位姿。

返回值

- 成功，1-失败

### 5.13.12 关节空间运动Movej_P_Cmd

该函数用于关节空间运动到目标位姿

int Movej_P_Cmd(POSE pose, byte v, float r, bool block);

参数

pose

目标位姿，位置单位：米，姿态单位：弧度。

注意：该目标位姿必须是机械臂末端末端法兰中心基于基坐标系的位姿！！

v

速度比例1~100，即规划速度和加速度占机械臂末端最大线速度和线加速度的百分比

r

轨迹交融半径，目前默认0。

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待机械臂到达位置或者规划失败

返回值

0-成功，1-失败

## 5.14 机械臂示教

### 5.14.1 关节示教Joint_Teach_Cmd

该函数用于关节示教，关节从当前位置开始按照指定方向转动，接收到停止指令或者到达关节限位后停止。

int Joint_Teach_Cmd(byte num, byte direction, byte v, bool block);

参数

num

示教关节的序号，1~6

direction

示教方向，0-负方向，1-正方向

v

速度比例1~100，即规划速度和加速度占关节最大线转速和加速度的百分比

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.14.2 位置示教Pos_Teach_Cmd

该函数用于当前工作坐标系下，笛卡尔空间位置示教。机械臂在当前工作坐标系下，按照指定坐标轴方向开始直线运动，接收到停止指令或者该处无逆解时停止。

int Pos_Teach_Cmd(POS_TEACH_MODES type, byte direction, byte v, bool block);

参数

type

示教类型

direction

示教方向，0-负方向，1-正方向

v

速度比例1~100，即规划速度和加速度占机械臂末端最大线速度和线加速度的百分比

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.14.3 姿态示教Ort_Teach_Cmd

该函数用于当前工作坐标系下，笛卡尔空间末端姿态示教。机械臂在当前工作坐标系下，绕指定坐标轴旋转，接收到停止指令或者该处无逆解时停止。

int Ort_Teach_Cmd(ORT_TEACH_MODES type, byte direction, byte v, bool block);

参数

type

示教类型

direction

示教方向，0-负方向，1-正方向

v

速度比例1~100，即规划速度和加速度占机械臂末端最大角速度和角加速度的百分比

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.14.4 示教停止Teach_Stop_Cmd

该函数用于示教停止。

int Teach_Stop_Cmd(bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

## 5.15 机械臂步进

### 5.15.1 关节步进Joint_Step_Cmd

该函数用于关节步进。关节在当前位置下步进指定角度。

int Joint_Step_Cmd(byte num, float step, byte v, bool block);

参数

num

关节序号，1~6

step

步进的角度

v

速度比例1~100，即规划速度和加速度占指定关节最大关节转速和关节加速度的百分比

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待机械臂返回失败或者到达位置指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.15.2 位置步进Pos_Step_Cmd

该函数用于当前工作坐标系下，位置步进。机械臂末端在当前工作坐标系下，朝指定坐标轴方向步进指定距离，到达位置返回成功指令，规划错误返回失败指令。

int Pos_Step_Cmd(POS_TEACH_MODES type, float step, byte v, bool block);

参数

type

示教类型

step

步进的距离，单位m

v

速度比例1~100，即规划速度和加速度占机械臂末端最大线速度和线加速度的百分比

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待机械臂返回失败或者到达位置指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.15.3 姿态步进Ort_Step_Cmd

该函数用于当前工作坐标系下，姿态步进。机械臂末端在当前工作坐标系下，绕指定坐标轴方向步进指定弧度，到达位置返回成功指令，规划错误返回失败指令。

int Ort_Step_Cmd(ORT_TEACH_MODES type, float step, byte v, bool block);

参数

type

示教类型

step

步进的弧度，单位rad，精确到0.001rad

v

速度比例1~100，即规划速度和加速度占机械臂末端最大角速度和角加速度的百分比

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待机械臂返回失败或者到达位置指令

返回值

0-成功，1-失败

## 5.16 控制器配置

### 5.16.1 获取控制器状态Get_Controller_State

该函数用于获取控制器状态。

int Get_Controller_State(float *voltage, float *current, float *temperature, uint16_t *sys_err);

参数

voltage

返回的电压

current

返回的电流

temperature

返回的温度

sys_err

控制器运行错误代码

返回值

0-成功，1-失败

### 5.16.2 设置WiFi AP模式设置Set_WiFi_AP_Data

该函数用于控制器WiFi AP模式设置，非阻塞模式，机械臂收到后更改参数，蜂鸣器响后代表更改成功，控制器重启，以WIFI AP模式通信。

int Set_WiFi_AP_Data(char *wifi_name, char* password);

参数

wifi_name

控制器wifi名称

password

wifi密码

返回值

0-成功，1-失败

### 5.16.3 设置WiFi STA模式设置Set_WiFI_STA_Data

该函数用于控制器WiFi STA模式设置，非阻塞模式，机械臂收到后更改参数，蜂鸣器响后代表更改成功，控制器重启，以WIFI STA模式通信。

int Set_WiFI_STA_Data(char *router_name, char* password);

参数

router_name

路由器名称

password

路由器Wifi密码

返回值

0-成功，1-失败

### 5.16.4 设置UART_USB接口波特率Set_USB_Data

该函数用于控制器UART_USB接口波特率设置非阻塞模式，机械臂收到后更改参数，然后立即通过UART-USB接口与外界通信。

该指令下发后控制器会记录当前波特率，断电重启后仍会使用该波特率对外通信。

int Set_USB_Data(int baudrate);

参数

baudrate

波特率 波特率可选范围：9600,38400,115200和460800，若用户设置其他数据，控制器会默认按照460800处理。

返回值

- 成功，1-失败

### 5.16.5 设置RS485配置Set_RS485

该函数用于控制器设置RS485配置。

该指令下发后，若Modbus模式为打开状态，则会自动关闭，同时控制器会记录当前波特率，断电重启后仍会使用该波特率对外通信。

int Set_RS485(int baudrate);

参数

baudrate

波特率 波特率可选范围：9600,38400,115200和460800，若用户设置其他数据，控制器会默认按照460800处理。

返回值

0-成功，1-失败

### 5.16.6 切换以太网口通信Set_Ethernet

该函数用于控制器切换到以太网口通信模式，非阻塞模式，机械臂收到后立即通过以太网口接口与外界通信。

int Set_Ethernet();

返回值

0-成功，1-失败

### 5.16.7设置机械臂电源 Set_Arm_Power

该函数用于设置机械臂电源

int Set_Arm_Power (bool cmd, bool block);

参数

cmd

true-上电，   false-断电

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.16.8 获取机械臂电源Get_Arm_Power_State

该函数用于获取机械臂电源

int Get_Arm_Power_State (int* power);

参数

power

0-上电，   1-断电

返回值

- 成功，1-失败

### 5.16.9 读取机械臂软件版本Get_Arm_Software_Version

该函数用于读取机械臂软件版本

int Get_Arm_Software_Version(char *plan_version,string* ctrl_version);

参数

plan_version

读取到的用户接口内核版本号

ctrl_version

实时内核版本号

返回值

0-成功，1-失败

### 5.16.10 获取控制器的累计运行时间Get_System_Runtime

读取控制器的累计运行时间。

int Get_System_Runtime (char *state,int *day, int *hour, int *min, int *sec);

参数

state

错误提示，若无结果则系统正常

day

天

hour

小时

min

分

sec

秒

返回值

- 成功，1-失败

### 5.16.11 清空控制器累计运行时间Clear_System_Runtime

该函数用于清空控制器累计运行时间

int Clear_System_Runtime(bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.16.12 获取关节累计转动角度Get_Joint_Odom

该函数用于读取关节的累计转动角度

int Get_Joint_Odom(char* state,float* odom);

参数

state

错误提示，若无结果则系统正常

odom

各关节累计的转动角度

返回值

0-成功，1-失败

### 5.16.13 清除关节累计转动角度Clear_Joint_Odom

该函数用于清空关节累计转动角度

int Clear_Joint_Odom(bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.16.14 配置高速网口Set_High_Speed_Eth

配置高速网口

int Set_High_Speed_Eth (byte num, bool block);

参数

num

0-关闭；1-打开

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

## 5.17 IO配置

机械臂控制器IO配置如下所示。

| 数字输出：DO | 4路，可配置为0~12V |
| --- | --- |
| 数字输入：DI | 3路，可配置为0~12V |
| 模拟输出：AO | 4路，输出电压0~10V |
| 模拟输入：AI | 4路，输入电压0~10V |

### 5.17.1 设置IO状态Set_IO_State

该函数用于配置指定IO输出状态。

int Set_IO_State(int IO,byte num, bool state, bool block);

参数

IO

指定设置数字IO为0，指定模拟IO为1

num

指定IO输出通道，范围1~4

state

true-输出高电平，false-输出低电平

④block

- 非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.17.2 查询指定IO状态Get_IO_State

该函数用于查询指定IO状态。

int Get_IO_State(int IO,byte num, byte *state);

参数

IO

指定IO类型，数字IO输出状态为0，数字IO输入状态为1， 模拟IO输出状态为2，模拟IO输入状态为3。

num

指定数字IO输出通道，范围1~4

state

指定数字IO通道当前输出状态，0x01-高电平，0x00-低电平

返回值

- 成功，1-失败

### 5.17.3 查询所有IO输入状态Get_IO_Input

该函数用于查询所有IO输入状态。

int Get_IO_Input(byte *DI_state, float *AI_voltage);

参数

DI_state

数字IO输入状态数组地址，0x01-输入高电平，0x00-输入低电平

AI_voltage

模拟IO输入电压数组地址，范围：0~10v

返回值

- 成功，1-失败

### 5.17.4 查询所有IO输出状态Get_IO_Output

该函数用于查询所有IO输出状态。

int Get_IO_Output(byte *DO_state, float *AO_voltage);

参数

DO_state

数字IO输出状态数组地址，0x01-输入高电平，0x00-输入低电平

AO_voltage

模拟IO输出电压数组地址，范围：0~10v

返回值

0-成功，1-失败

## 5.18 末端工具IO配置

机械臂末端工具端具有IO端口，数量和分类如下所示：

| 电源输出 | 1路，可配置为0V/5V/12V/24V |
| --- | --- |
| 数字输出：DO | 2路，参考电平与电源输出一致 |
| 数字输入：DI | 2路，参考电平与电源输出一致 |
| 模拟输出：AO | 1路，输出电压0~10V |
| 模拟输入：AI | 1路，输入电压0~10V |
| 通讯接口 | 1路，可配置为RS485/RS232/CAN |

### 5.18.1 设置工具端数字IO输出状态Set_Tool_DO_State

该函数用于配置工具端指定数字IO输出状态。

int Set_Tool_DO_State(byte num, bool state, bool block);

参数

num

指定数字IO输出通道，范围1~2

state

true-输出高电平，false-输出低电平

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.18.2 设置工具端IO模式Set_Tool_IO_Mode

该函数用于设置IO模式。

int Set_Tool_IO_Mode(byte num, bool state,bool block);

参数

num

指定数字通道，范围1~2

state

指定数字IO通道当前输出状态，0x01-输出，0x00-输入

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.18.3 查询工具端数字IO状态Get_Tool_IO_State

该函数用于查询工具端数字IO状态。

int Get_Tool_IO_State(float* IO_Mode, float *IO_state);

参数

IO_Mode

指定数字IO通道模式(范围1~2), 0-输入模式，1-输出模式

IO_state

指定数字IO通道当前输入状态(范围1~2)，0x01-高电平，0x00-低电平

返回值

0-成功，1-失败

### 5.18.4 设置工具端电源输出Set_Tool_Voltage

该函数用于设置工具端电源输出。

int Set_Tool_Voltage(byte type, bool block);

参数

type

电源输出类型：0-0V，1-5V，2-12V，3-24V

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.18.5 获取工具端电源输出Get_Tool_Voltage

该函数用于获取工具端电源输出。

int Get_Tool_Voltage(byte *voltage);

参数

voltage

读取回来的电源输出类型：0-0V，1-5V，2-12V，3-24V

返回值

0-成功，1-失败

## 5.19 末端手爪控制（选配）

睿尔曼机械臂末端配备了因时机器人公司的EG2-4B1手爪，为了便于用户操作手爪，机械臂控制器对用户开放了手爪的API函数。

### 5.19.1 配置手爪的开口度Set_Gripper_Route

该函数用于配置手爪的开口度。

int Set_Gripper_Route(int min_limit, int max_limit, bool block);

参数

min

手爪开口最小值，范围：0~1000，无单位量纲

max

手爪开口最大值，范围：0~1000，无单位量纲

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.19.2 设置夹爪松开到最大位置Set_Gripper_Release

该函数用于控制手爪以指定速度张开到最大开口处

int Set_Gripper_Release (int speed, bool block);

参数

speed

手爪松开速度 ，范围 1~1000，无单位量纲

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.19.3 设置夹爪夹取Set_Gripper_Pick

该函数用于控制手爪以设定的速度去夹取，当手爪所受力矩大于设定的力矩阈值时，停止运动。

int Set_Gripper_Pick(int speed, int force, bool block);

参数

speed

手爪夹取速度 ，范围：1~1000，无单位量纲

force

手爪夹取力矩阈值，范围 ：50~1000，无单位量纲

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.19.4 设置夹爪持续夹取Set_Gripper_Pick_On

该函数用于控制手爪以设定的速度去持续夹取，当手爪所受力矩大于设定的力矩阈值时，停止运动。之后当手爪所受力矩小于设定力矩后，手爪继续持续夹取，直到再次手爪所受力矩大于设定的力矩阈值时，停止运动。

int Set_Gripper_Pick_On(int speed, int force, bool block);

参数

speed

手爪夹取速度 ，范围：1~1000，无单位量纲

force

手爪夹取力矩阈值，范围 ：50~1000，无单位量纲

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.19.5 设置夹爪到指定开口位置Set_Gripper_Position

该函数用于控制手爪到达指定开口度位置

int Set_Gripper_Position (int position, bool block);

参数

position

手爪指定开口度，范围 ：1~1000，无单位量纲

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

## 5.20 拖动示教及轨迹复现

睿尔曼机械臂采用关节电流环实现拖动示教，拖动示教及轨迹复现的配置函数如下所示。

### 5.20.1 进入拖动示教模式Start_Drag_Teach

该函数用于控制机械臂进入拖动示教模式

int Start_Drag_Teach (bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.20.2 退出拖动示教模式Stop_Drag_Teach

该函数用于控制机械臂退出拖动示教模式

int Stop_Drag_Teach (bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.20.3 拖动示教轨迹复现Run_Drag_Trajectory

该函数用于控制机械臂复现拖动示教的轨迹，必须在拖动示教结束后才能使用，同时保证机械臂位于拖动示教的起点位置。若当前位置没有位于轨迹复现起点，请先调用5.20.7，否则会返回报错信息。

int Run_Drag_Trajectory (bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.20.4 拖动示教轨迹复现暂停Pause_Drag_Trajectory

该函数用于控制机械臂在轨迹复现过程中的暂停。

int Pause_Drag_Trajectory (bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.20.5 拖动示教轨迹复现继续Continue_Drag_Trajectory

该函数用于控制机械臂在轨迹复现过程中暂停之后的继续，轨迹继续时，必须保证机械臂位于暂停时的位置，否则会报错，用户只能从开始位置重新复现轨迹。

int Continue_Drag_Trajectory (bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.20.6 拖动示教轨迹复现停止Stop_Drag_Trajectory

该函数用于控制机械臂在轨迹复现过程中停止，停止后，不可继续。若要再次轨迹复现，只能从第一个轨迹点开始。

int Stop_Drag_Trajectory (bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.20.7 运动到轨迹起点Drag_Trajectory_Origin

轨迹复现前，必须控制机械臂运动到轨迹起点，如果设置正确，机械臂将以20%的速度运动到轨迹起点

int Drag_Trajectory_Origin (bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.20.8 复合模式拖动示教Start_Multi_Drag_Teach

开始复合模式拖动示教

int Start_Multi_Drag_Teach(int mode,bool block);

参数

mode

拖动示教模式

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.20.9 设置力位混合控制Set_Force_Postion

力位混合控制

int Set_Force_Postion (int mode,int force,bool block);

参数

mode

1-基坐标系Z轴力控；2-作用面法线力控；3-作用面径向力控

force

力控等级，等级越高，力越小

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.20.10 结束力位混合控制Stop_Force_Postion

结束力位混合控制

int Stop_Force_Postion (bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

## 5.21 末端六维力传感器的使用（选配）

睿尔曼RM-65F机械臂末端配备集成式六维力传感器，无需外部走线，用户可直接通过协议对六维力进行操作，获取六维力数据。

### 5.21.1 获取六维力数据Get_Force_Data

查询当前六维力传感器得到的力和力矩信息，若要周期获取力数据，周期不能小于50ms。

int Get_Force_Data(float *Force);

参数

Force

返回的力和力矩数组地址，数组6个元素，依次为Fx，Fy，Fz, Mx, My, Mz。其中，力的单位为N；力矩单位为Nm。

返回值

0-成功，1-失败

### 5.21.2 清空六维力数据Clear_Force_Data

将六维力数据清零，即后续获得的所有数据都是基于当前数据的偏移量。

int Clear_Force_Data(bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.21.3 设置六维力重心参数Set_Force_Sensor

设置六维力重心参数，六维力重新安装后，必须重新计算六维力所收到的初始力和重心。分别在不同姿态下，获取六维力的数据，用于计算重心位置。该指令下发后，机械臂以20%的速度运动到各标定点，该过程不可中断，中断后必须重新标定。

重要说明：必须保证在机械臂静止状态下标定。

int Set_Force_Sensor (bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.21.4 手动标定六维力数据Manual_Set_Force

手动标定六维力数据；共四个点位，需要调用函数四次

int Manual_Set_Force (int type,float *joint);

参数

type

点位，依次调用四次发送1~4；

joint

关节角度

返回值

0-成功，1-失败

### 5.21.5 退出标定流程Stop_Set_Force_Sensor

在标定六/一维力过程中，如果发生意外，发送该指令，停止机械臂运动，退出标定流程

int Stop_Set_Force_Sensor (bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

## 5.22 末端五指灵巧手控制（选配）

睿尔曼RM-65机械臂末端配备了五指灵巧手，可通过协议对灵巧手进行设置。

### 5.22.1 设置灵巧手手势序号Set_Hand_Posture

设置灵巧手手势序号，设置成功后，灵巧手按照预先保存在Flash中的手势运动。

int Set_Hand_Posture (int posture_num, bool block);

参数

posture_num

预先保存在灵巧手内的手势序号，范围：1~40

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.22.2 设置灵巧手动作序列序号Set_Hand_Seq

设置灵巧手动作序列序号，设置成功后，灵巧手按照预先保存在Flash中的动作序列运动。

int Set_Hand_Seq (int seq_num, bool block);

参数

seq_num

预先保存在灵巧手内的动作序列序号，范围：1~40

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.22.3 设置灵巧手角度Set_Hand_Angle

设置灵巧手角度，灵巧手有6个自由度，从1~6分别为小拇指，无名指，中指，食指，大拇指弯曲，大拇指旋转。

int Set_Hand_Angle (int *angle, bool block);

参数

angle

手指角度数组，6个元素分别代表6个自由度的角度。范围：0~1000.另外，-1代表该自由度不执行任何操作，保持当前状态

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.22.4 设置灵巧手各关节速度Set_Hand_Speed

设置灵巧手各关节速度

int Set_Hand_Speed (int speed, bool block);

参数

speed

灵巧手各关节速度设置，范围：1~1000

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.22.5 设置灵巧手各关节力阈值Set_Hand_Force

设置灵巧手各关节力阈值

int Set_Hand_Force (int force, bool block);

参数

force

灵巧手各关节力阈值设置，范围：1~1000，代表各关节的力矩阈值（四指握力0~10N，拇指握力0~15N）。

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

## 5.23 末端PWM（选配）

睿尔曼机械臂末端接口板的数字输出2通道可复用为PWM输出，输出高电平与当前末端输出电压一致。

### 5.23.1 设置末端PWM输出Set_PWM

该函数用于设置末端PWM输出。

int Set_PWM (int Frq, int Dpulse, bool block);

参数

Frq

PWM输出频率，范围：100~10000Hz

Dpulse

PWM输出占空比，范围：0~100，精度不超过1%

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

### 5.23.2 停止末端PWM输出Stop_PWM

该函数用于停止末端PWM输出。

int Stop_PWM (bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

0-成功，1-失败

## 5.24 末端传感器-一维力（选配）

睿尔曼机械臂末端接口板集成了一维力传感器，可获取Z方向的力，量程200N，准度0.5%FS。

### 5.24.1 查询一维力数据Get_Fz

该函数用于查询末端一维力数据。

int Get_Fz (float *data);

参数

data

反馈的一维力数据

返回值

- 成功，1-失败

备注

第一帧指令下发后，开始更新一维力数据，此时返回的数据有滞后性；请从第二帧的数据开始使用。若周期查询Fz数据，频率不能高于40Hz。

### 5.24.2 清零一维力数据Clear_Fz

该函数用于清零末端一维力数据。清空一维力数据后，后续所有获取到的数据都是基于当前的偏置。

int Clear_Fz (bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.24.3 自动标定末端一维力数据Auto_Set_Fz

该函数用于自动标定末端一维力数据。

int Auto_Set_Fz (bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.24.4 手动标定末端一维力数据Manual_Set_Fz

该函数用于手动标定末端一维力数据。

int Manual_Set_Fz (float* joint,float* joint2);

参数

joint

点位1关节角度

joint2

点位2关节角度

返回值

- 成功，1-失败

## 5.25 Modbus RTU 配置

睿尔曼机械臂在控制器的 26 芯航插和末端接口板 9 芯航插处，各有 1 路 RS485 通讯接口，这两个 RS485 端口可通过 JSON 协议配置为标准的 Modbus RTU 模式。

### 5.25.1  设置通讯端口Modbus RTU模式Set_Modbus_Mode

配置通讯端口Modbus RTU模式。

Set_Modbus_Mode (int port,int baudrate,int timeout,bool block);

参数

port

通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口

baudrate

波特率，支持 9600,115200,460800 三种常见波特率

timeout

超时时间，单位秒

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.25.2  关闭通讯端口 Modbus RTU 模式Close_Modbus_Mode

关闭通讯端口 Modbus RTU 模式。

Close_Modbus_Mode (int port , bool block);

参数

port

通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.25.3  读线圈Get_Read_Coils

读线圈。

Get_Read_Coils (int port, int address, int num, int device, int* coils_data);

参数

port

通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口

address

线圈起始地址

num

要读的线圈的数量，该指令最多一次性支持读 8 个线圈数据，即返回的数据不会超过一个字节

device

外设设备地址

coils_data

返回线圈状态

返回值

- 成功，1-失败

### 5.25.4  读离散输入量Get_Read_Input_Status

读离散输入量。

Get_Read_Input_Status (int port, int address, int num, int device, int* coils_data);

参数

port

通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口

address

线圈起始地址

num

要读的线圈的数量，该指令最多一次性支持读 8 个线圈数据，即返回的数据不会超过一个字节

device

外设设备地址

coils_data

返回离散量

返回值

- 成功，1-失败

### 5.25.5  读保持寄存器Get_Read_Holding_Registers

读保持寄存器。

Get_Read_Holding_Rsgisters (int port, int address, int device, int *coils_data);

参数

port

通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口

address

线圈起始地址

device

外设设备地址

coils_data

返回离散量

返回值

- 成功，1-失败

### 5.25.6  读输入寄存器Get_Read_Input_Registers

读输入寄存器。

Get_Read_Input_Registers (int port, int address, int device, int coils_data);

参数

port

通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口

address

线圈起始地址

device

外设设备地址

coils_data

返回离散量

返回值

- 成功，1-失败

### 5.25.7  写单圈数据Write_Single_Coil

写单圈数据。

Write_Single_Coil (int port, int address, int data, int device, bool block);

参数

port

通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口

address

线圈起始地址

data

要写入线圈的数据

device

外设设备地址

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞

返回值

- 成功，1-失败

### 5.25.8  写单个寄存器Write_Single_Register

写单个寄存器。

Write_Single_Register (int port, int address, int data, int device, bool block);

参数

port

通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口。

address

线圈起始地址。

data

要写入寄存器的数据。

device

外设设备地址。

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞。

返回值

- 成功，1-失败

### 5.25.9  写多个寄存器Write_Registers

- 写多个寄存器。

- Write_Registers(int port,int address,int num, byte *single_data, int device, bool block);

参数

port

通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口

address

寄存器起始地址

num

写寄存器个数，寄存器每次写的数量不超过10个

single_data

要写入寄存器的数据数组，类型：byte*;

device

- 外设设备地址。

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞。

返回值

- 成功，1-失败

### 5.25.10  写多圈数据Write_Coils

- 写多圈数据

- Write_Coils(int port,int address,int num, byte *coils_data, int device, bool block);

参数

port

通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口。

address

线圈起始地址。

num

写线圈个数，每次写的数量不超过160个。

coils_data

要写入线圈的数据数组，类型：byte。若线圈个数不大于8，则写入的数据为1个字节；否则，则为多个数据的数组。

device

外设设备地址。

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞。

返回值

- 成功，1-失败。

## 5.26升降机构

睿尔曼机械臂可集成自主研发升降机构。

### 5.26.1  移动平台运动速度Set_Lift_Speed

设置移动平台运动速度。

Set_Lift_Speed (int speed,bool block);

参数

speed

升降速度百分比

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.26.2  设置升降机构位置Set_Lift_Height

升降机构位置闭环控制。

Set_Lift_Height (int height,int speed,bool block);

参数

height

目标高度

speed

升降速度百分比

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.26.3  获取升降机构状态Get_Lift_State

升降机构状态。

Get_Lift_State (int *height,int *current,int* err);

参数

height

目标高度		单位：mm   精度：1mm  范围：0~2300

current

当前升降驱动电流        单位：mA   精度：1mA

err

升降驱动错误代码

返回值

- 成功，1-失败

## 5.27 透传力位混合控制补偿

针对睿尔曼带一维力和六维力版本的机械臂，用户除了可直接使用示教器调用底层的力位混合控制模块外，还可以将自定义的轨迹以周期性透传的形式结合底层的力位混合控制算法进行补偿。

### 5.27.1 开启透传力位混合控制补偿模式Start_Force_Position_Move

开启透传力位混合控制补偿模式。

Start_Force_Position_Move (bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.27.2 力位混合控制补偿透传模式（关节角）Force_Position_Move

力位混合控制补偿数据。

Force_Position_Move_Joint(const float *joint,byte sensor,byte mode,int dir,float force,bool block);

参数

joint

关节角度

sensor

所使用传感器类型，0-一维力，1-六维力

mode

模式，0-沿基坐标系，1-沿工具端坐标系

dir

力控方向，0~5分别代表X/Y/Z/Rx/Ry/Rz，其中一维力类型时默认方向为Z方向

force

力的大小 单位N

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.27.3 力位混合控制补偿透传模式（位姿）Force_Position_Move

力位混合控制补偿数据。

Force_Position_Move_POSE(POSE pose,byte sensor,byte mode,int dir,float force,bool block);

参数

pose

当前坐标系下的位姿

sensor

所使用传感器类型，0-一维力，1-六维力

mode

模式，0-沿基坐标系，1-沿工具端坐标系

dir

力控方向，0~5分别代表X/Y/Z/Rx/Ry/Rz，其中一维力类型时默认方向为Z方向

force

力的大小 单位N

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

### 5.27.4 关闭透传力位混合控制补偿模式Stop_Force_Position_Move

关闭透传力位混合控制补偿模式。

Stop_Force_Position_Move (bool block);

参数

block

0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

返回值

- 成功，1-失败

## 5.28 算法工具接口

针对睿尔曼机械臂，提供正解、逆解等工具接口。

### 5.28.1 设置算法的安装角度setAngle

设置算法的安装角度参数。

setAngle(float x,float y);

参数

x

X轴安装角度。

y

Y轴安装角度。

### 5.28.2 设置算法接口的末端DH参数setLwt

设置算法接口的末端DH参数。

setLwt(int type);

参数

type

- 标准版，1-一维力，2-六维力

### 5.28.3 正解Forward_Kinematics

用于睿尔曼机械臂正解计算。

Forward_Kinematics(const float * joint);

参数

joint

各个关节的关节角度

返回值

正解结果

### 5.28.4 逆解Forward_Kinematics

用于睿尔曼机械臂逆解计算。

inverse_kinematics(const float *q_in, const KINEMATIC *q_pose, float *q_out,const uint8_t flag);

参数

q_in

上一时刻关节角。

q_pose

目标位姿

q_out

输出的关节角度

flag

姿态参数类别：0-四元数；1-欧拉角

返回值

1：正常运行，-9 不可达；-3关节1超限位 ~~ -8关节6超限位；